Intra-AS Routing

- Disebut juga Interior Gateway Protocols (IGP)

- Ada beberapa jenis :

- RIP

- OSPF

- IGRP

RIP (Routing Information Protocol)

- Karakteristiknya menggunakan distance vector dengan maksimum 15 hops

- Untuk memilih hop paling optimal dengan melihat cost paling minimum

- Jika tidak ada ads 180 s, akan merouting via tetangga karena memiliki sifat desentralisasi. Jadi dia akan mendapatkan informasi dari tetangga

OSPF (Open Shortest Path First)

- Prinsipnya adalah sentralisasi

- OSPF ads membawa satu entri/tetangga

- Ads tersebut akan di broadcast ke seluruh AS

- OSPF ini dibawa langsung diatas IP nya tidak dibungkus dengan TCP atau UDP

Hierarchical OSPF

- Ada 2 level hirarki : local area dan backbone

- Area border routers : meringkas distance/network ke area lainnya

- Backbone routers : menjalankan OSPF routing yang terbatas pada backbone

- Boundary routers : mengkoneksikan ke router AS lain

BGP (Border Gateway Protocol)

- Biasanya digunakan untuk inter-domain routing protocol yang mencoba untuk menggabungkan antara 1 ISP dengan ISP lain

- eBGP : Eksternal BGP, mendapatkan informasi jangkauan subnet dari AS tetangga

- iBGP : Internal BGP, menyebarkan informasi jangkauan ke semua router AS internal

- AS-PATH : berisi AS yang telah dilewati prefix ads seperti AS 67, AS 17

- NEXT HOP : menunjukkan router AS internal tertentu ke AS hop berikutnya.

- Router gateway menerima iklan rute menggunakan import policy untuk accept/decline

BGP Route Selection

Router dapat mempelajari lebih dari 1 rute ke AS tujuan, memilih rute berdasarkan :

- Atribut nilai preferensi lokal : policy decision

- AS-Path terpendek

- Router NEXT-HOP terdekat

- Kriteria tambahan